附件2:

工 程 类 别 及 等 级

| 序号 |  | 工程类别 | 一 等 | 二 等 | 三 等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 房屋建筑工程 | 一般房屋建筑工程 | 28层以上；36米跨度以上(轻钢结构除外)；单项工程建筑面积30000平方米以上 | 14—28层；24-36米跨度（轻钢结构除外）；单项工程建筑面积10000—30000平方米 | 14层以下；24米跨度以下（轻钢结构除外）；单项工程建筑面积10000平方米以下 |
|  |  | 高耸构 筑工程 | 高度120米以上 | 高度70—120米 | 高度70米以下 |
|  |  | 住宅小区 工程 | 建筑面积12万平方米以上 | 建筑面积6—12万平方米 | 建筑面积6万平方米以下 |
| 二 | 冶炼工程 | 钢铁冶炼、连铸 | 年产100万吨以上或单座高炉炉容1000立方米以上或单座公称容量转炉50吨以上或电炉50吨以上 | 年产100万吨以下或单座高炉炉容1000立方米以下或单座公称容量转炉50吨以下或电炉50吨以下 |  |
|  |  | 轧钢工程 | 年产25万吨以上或装备连续、半连续轧机 | 年产25万吨以下 |  |
|  |  | 炼焦工程 | 年产50万吨以上或碳化室高度4.3米以上 | 年产50万吨以下或炭化室高度4.3米以下 |  |
|  |  | 烧结工程 | 单台烧结机90平方米以上 | 单台烧结机90平方米以下 |  |
|  |  | 制氧工程 | 小时制氧10000立方米以上 | 小时制氧10000立方米以下 |  |
|  |  | 氧化铝加工工程 | 年产30万吨以上 | 年产10—30万吨 | 年产10万吨以下 |
|  |  | 有色金属冶炼、电解 | 年产10万吨以上 | 年产5—10万吨 | 年产5万吨以下 |
|  |  | 有色金属加工工程 | 年产3万吨以上 | 年产1—3万吨 | 年产1万吨以下 |
|  |  | 水泥工程 | 日产2000吨以上 | 日产1000—2000吨 | 日产1000吨以下 |
|  |  | 浮法玻 璃工程 | 日熔量400吨以上 | 日熔量300—400吨 | 日熔量300吨以下 |
| 三 | 矿山工程 | 井工矿工程 | 年产120万吨以上 | 年产45—120万吨 | 年产45万吨以下 |
|  |  | 冼选煤工程 | 年产120万吨以上 | 年产45—120万吨 | 年产45万吨以下 |
|  |  | 立井井筒 工程 | 深度800米以上 | 深度300—800米 | 深度300米以下 |
|  |  | 露天矿山工程 | 年产400万吨以上 | 年产100—400万吨 | 年产100万吨以下 |
|  |  | 铁矿采、选工程 | 年产100万吨以上 | 年产60—100万吨 | 年产60万吨以下 |
|  |  | 黑色矿山采选工程 | 年产200万吨以上 | 年产60—200万吨 | 年产60万吨以下 |
|  |  | 有色砂矿采、选工程 | 年产100万吨以上 | 年产60—100万吨 | 年产60万吨以下 |

|  |  | 有色脉矿采、选工程 | 年产60万吨以上 | 年产30—60万吨 | 年产30万吨以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 磷矿、硫铁矿工程 | 年产60万吨以上 | 年产30—60万吨 | 年产30万吨以下 |
|  |  | 铀矿工程 | 年产30万吨以上 | 年产20—30万吨 | 年产20万吨以下 |
|  |  | 石膏矿、石英矿工程 | 年产20万吨以上 | 年产10—20万吨 | 年产10万吨以下 |
|  |  | 石灰石矿 工程 | 年产70万吨以上 | 年产40—70万吨 | 年产40万吨以下 |
| 四 | 化工、石油工程 | 炼油化工工业工程 | 原油处理能力在500 万吨/年以上的一次 加工及相应二次加工装置和后加工装置 | 原油处理能力在50—500万吨/年的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置 | 原油处理能力在50万吨/年以下的一次加工及相应二次加工装置和后加工装置 |
|  |  | 油田工业工程 | 原油处理能力150万吨/年以上、天然气处理能力150万方/天以上、产能50万吨以上及配套设施 | 原油处理能力80—150万吨/年、天然气处理能力50—150万方/天、产能30—50万吨及配套设施 | 原油处理能力80万吨/年以下、天然气处理能力50万方/天以下、产能30 万吨以下及配套设施 |
|  |  | 输油气管道工程 | 100千米以上 | 30—100千米 | 30千米以下 |
|  |  | 储油气容器设备安装工程 | 压力容器8MPA以上；大型油气储罐10万立方米/台以上 | 压力容器1—8MPA；大型油气储罐1—10万立方米/台 | 压力容器1MPA以下；大型油气储罐1万立方米/台以下 |
|  |  | 乙烯工程 | 年产30万吨以上 | 年产11-30万吨 | 年产11万吨以下 |
|  |  | 合成橡胶、合成树脂及塑料和化纤 | 年产4万吨以上 | 年产2-4万吨 | 年产2万吨以下 |
|  |  | 有机原料、农药、 染料 | 投资额2亿元以上 | 投资额1-2亿元 | 投资额1亿元以下 |
|  |  | 轮胎工程 | 年产30万套以上 | 年产20-30万套 | 年产20万套以下 |
|  |  | 制酸工 业工程 | 年产硫酸16万吨以上 | 年产硫酸8-16万吨 | 年产硫酸8万吨以下 |
|  |  | 制碱工 业工程 | 年产烧碱5万吨以上；年产纯碱40万吨以上 | 年产烧碱2-5万吨；年产纯碱20-40万吨 | 年产烧碱2万吨以下；年产纯碱20万吨以下 |
|  |  | 化肥工业工程 | 年产20万吨以上合成氨及相应后加工装置；年产24万吨以上磷氨工程 | 年产8-20万吨合成氨及相应后加工装置；年产12-24万吨磷氨工程 | 年产8万吨以下合成氨及相应后加工装置；年产12万吨以下磷氨工程 |
| 五 | 水利水电工程 | 水库工程 | 总库容1亿立方米以上 | 总库容1千万-1亿立方米 | 总库容1000万立方米以下 |
|  |  | 运河工程 | 流域面积1万平方千米以上 | 流域面积1000-10000平方千米 | 流域面积1000平方千米以下 |
|  |  | 水利发电站工程 | 总装机容量250MW以上 | 总装机容量25-250MW | 总装机容量25MW以下 |
| 六 | 电力工程 | 火力发电站工程 | 单机容量30万千瓦以上 | 单机容量5-30万千瓦 | 单机容量5万千瓦以下 |
|  |  | 核力发电站工程 | 核电站 |  |  |
|  |  | 输变电工程 | 330千伏以上 | 220-330千伏 | 220千伏以下 |

| 七 | 林业及生态工 程 | 林业局（场）总体工程 | 面积35万公顷以上 | 面积35万公顷以下 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林产工业工程 | 投资额5000万元以上 | 投资额5000万元以下 |  |
|  |  | 生态建设工程 | 投资额3000万元以上 | 投资额3000万元以下 |  |
| 八 | 铁路工程 | 铁路综合工程 | 新建、改建一级干线，单线铁路40千米以上；双线30千米以上及枢纽 | 新建、改建一级干线，单线铁路40千米以下；双线30千米以下，二级干线及站线 | 专用线、专用铁路 |
|  |  | 铁路桥梁工程 | 桥长500米以上 | 桥长100-500米 | 桥长100米以下 |
|  |  | 铁路隧道工程 | 单线3000米以上，双线1500米以上 | 单线2000-3000米，双线1000-1500米 | 单线2000米以下，双线1000米以下 |
|  |  | 铁路通信、信号、电力电气化工程 | 新建、改建铁路（含枢纽，配、变电所，分区亭）单双线2000米及以上 | 新建、改建铁路（不含枢纽，配、变电所，分区亭）单双线2000米及以下 |  |
| 九 | 公路工程 | 公路工程 | 高速公路；一级公路 | 高速公路路基；一级公路 | 二级公路及以下各级公路 |
|  |  | 公路桥梁工程 | 独立大桥工程；特大桥总长500米以上或单跨跨径100米以上 | 大桥总长100-500米或单跨跨径40-100米 | 中桥及以下桥梁工程总长100米以下或单跨跨径40米以下 |
|  |  | 公路隧道工程 | 长度3000米以上 | 长度250-3000米 | 长度250米以下 |
|  |  | 交通工程 | 通讯、监控、收费等公路机电工程；高速公路环保工程 | 标志、标线、护栏、护网、反光路标、轮廓标、防眩设施等公路交通安全设施；一级公路环保工程 | 二级公路及以下各级公路的标志、标线等公路交通安全设施；二级公路及以下各级公路环保工程 |
| 十 | 港口与航道 工程 | 港口年吞吐能力 | 海港：杂货150万吨以上，散货300万吨以上； 河港：杂货250万吨以上，散货300万吨以上 | 海港：杂货100～150万吨，散货200～300万吨； 河港：杂货200～250万吨；散货250～300万吨 | 海港：杂货100万吨以下，散货200万吨以下； 河港：杂货200万吨以下，散货250万吨以下 |
|  |  | 码头吨位 | 海港：2.5万吨级以上码头； 河港：5000吨级以上码头。 | 海港：1～2万吨级码头； 河港：1000～5000吨级码头。 | 海港：5000吨级以下码头； 河港：500吨级以下码头 |
|  |  | 航道、疏浚 | 通航万吨级以上船舶的沿海复杂航道；通航1000吨级以上船舶的内河航运工程项目 | 通航万吨级以上船舶的沿海及长江干线航道；通航300～1000吨级船舶的内河航运工程项目 | 通航万吨级以下船舶的沿海航道；通航300吨级以下船舶的内河航运工程项目 |
|  |  | 投资额 | 投资额在8000万元以上的其他水运工程项目（指建安费） | 投资在5000～8000万元的其他水运工程项目（指建安费） | 投资在5000万元以下的其他水运工程项目（指建安费） |
| 十一 | 航天航空工程 | 民用机场工程风洞工程 | 飞行区指标为4E及以上大型跨音速、超音速风洞及特种风洞 | 飞行区指标为4D中型跨音速、超音速风洞及特种风洞 | 飞行区指标为4C及以下低速风洞和各类小型风洞 |
|  |  | 航空专用试验设备工程 | 大型整机、系统模拟试验设备工程 | 大型部件模拟试验设备、整机试验设备工程 | 中、小型模拟试验设备、部件试验设备工程 |
|  |  | 航天器及运载工具总装车间，发射试验装置工程 | 研制、生产航天飞行器、运载火箭、大型动力装置等基地 | 总体设计部（所），总装厂，发动机、控制系统、惯性器件、地面设备及大型试验台、试车台等综合性建设项目 | 各类试验室、计算中心、仿真中心、地面测控站、研究用房和试制生产车间等单项工程 |

| 十二 | 通信工程 | 有线、无线传输通信工程，卫星、综合布线 | 省际通信、信息网络工程 | 省内通信、信息网络工程 | 地市以下通信、信息网络工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 邮政、电信、广播枢纽及交换工程 | 省会城市邮政、电信枢纽 | 地市级城市邮政、电信枢纽 | 县级邮政、电信枢纽 |
|  |  | 发射台工程 | 总发射功率500千瓦 以上短波或600千瓦 以上中波发射台；高度200米以上广播电视发射台 | 总发射功率150-500千瓦短波或200-600千瓦中波发射台；高度100-200米广播电视发射台 | 总发射功率150千瓦以下短波或200千瓦以下中波发射台；高度100米以下广播电视发射台 |
| 十三 | 市政公用工程 | 城市道 路工程 | 各类市政公用工程（地铁、轻轨单独批） | 各类城市道路、单孔跨径20-40米桥梁；500-3000万元的隧道工程 | 城市道路（不含快速路）、单孔跨径20米以下的桥梁；500万元以下的隧道工程 |
|  |  | 给水排水建筑安装工程 |  | 2-10万吨/日的给水厂； 1-5万吨/日污水处理工程；0.5-3立方米/秒的给水、污水泵站； 1-5立方米/秒的雨水泵站；各类给排水管道工程 | 2万吨/日以下的给水厂；1万吨/日以下污水处理工程； 0.5立方米/秒以下的给水、污水泵站; 1立方米/秒以下的雨水泵站；直径1米以下的给水管道；直径1.5米以下的污水管道 |
|  |  | 热力及燃气建筑安装 工程 |  | 总储存容积500—1000立方米液化气贮罐场 （站）；供气规模5—15万立方米/日的燃气工程； 中压以下的燃气管道、调压站；供热面积50—150万平方米的热力工程 | 总储存容积500立方米以下液化气贮罐场（站）；供气规模5万立方米/日以下的燃气工程；2公斤/平方厘米以下的中压、低压管道、调压站； 供气面积50万平方米以下的热力工程 |
|  |  | 垃圾处理 |  | 各类城市生活垃圾工程 | 生活垃圾转运站 |
| 十四 | 机电安装工程 |  | 各类一般工业、公用工程及公共建筑的机电安装工程 | 投资额3000万元以下的一般工业、公用工程及公共建筑的机电安装工程 |  |