湖北省建设厅公告

第 59 号

关于发布《湖北省建筑节能和新型墙体材料推广

应用技术管理目录》（第四批）的公告

为加强对全省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术的指导，根据《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）、《湖北省建筑节能管理办法》（省政府令第281号）、《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）、《建设领域推广应用新技术管理规定》（建设部令第109号）和《湖北省建设领域推广应用新技术管理细则》（鄂建[2004]45号）的规定，湖北省建设厅对应用于工程建设的建筑节能和墙体材料的产品、技术实施目录管理。

经各市、州、直管市、林区建设行政主管部门及墙革、节能办的初审和推荐，省厅组织专家审查，编制了《湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录》（第四批），现予公告，并就有关事项通知如下：

一、全省各级建设行政主管部门要采取切实措施，积极推进本公告中新产品、新技术的推广应用。全省工程建设在实施建筑节能和墙体材料革新中，应优先选用列入《湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录》（第四批）的产品、技术。

二、《湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录》（第四批）自发布之日起生效，有效期截止2010年12月31日。

附件：

《湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录》

湖 北 省 建 设 厅

二○○八年十二月十一日

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # EJN4-1-1 | “GX”EPS聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 武汉广厦新型节能技术有限公司 | 桑松林 | 027-88166835 13377870339 |
| 2 | # EJN4-1-2 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 武汉市雅特科技开发有限公司 | 范金发 | 027-84877866 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | # EJN4-1-3 | JS膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 湖南江盛新型建筑材料有限公司 | 毕卫平 （湖北联系人） 邓龙江 | 0731-2768270 15607193088 |
| 4 | # EJN4-1-4 | 江风膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 湖北江风节能工程有限公司 | 汪 琳 | 027-67118628 84808779 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | # EJN4-1-5 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 杭州泰富龙新型建筑材料有限公司 | 蒋 勇 | 0571-56895209 13685795263 |
| 6 | # EJN4-1-6 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 上海笨鸟科技有限公司 (湖北办事处) | 胡志伟 严永刚 | 021-66527172 027-83986031 13871221582 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | # EJN4-1-7 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 南阳市中鑫建材开发有限公司 | 芦胜军 | 0377-63235788 13037626789 |
| 8 | # EJN4-1-8 | “虞舜”EPS聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 上海虞舜节能建材有限公司 | 刘国庆 | 021-57459677 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | # EJN4-1-9 | 春雨膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 武汉市丰达建筑节能材料有限公司 | 陈 财 | 027-84629179 13507154692 |
| 10 | # EJN4-1-10 | 自然涂膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 广东自然涂化工有限公司 | 龙 江 | 0757-27388600 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | EJN4-1-11 | 纳尔特膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 湖北纳尔特建筑装饰工程有限公司 | 杨育安 | 027-59316758 13098896058 |
| 12 | EJN4-1-12 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 武汉百思特建材有限公司 | 马建新 | 027-88863995 13886068919 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | EJN4-1-13 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 汉高粘合剂有限公司（武汉办事处） | 肖 涛 | 027-84633041 13871436715 |
| 14 | EJN4-1-14 | 泰尔维膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 武汉大维建筑装饰工程有限公司 | 郭 辉 | 027-87260911 87260922 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | # EJN4-1-15 | 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》性能要求 主要材料： EPS板密度：18~22kg/m3 导热系数≤0．041W/（m．K） 胶粘剂、抹面胶浆与EPS板粘结强度≥0．10MPa 玻纤网耐碱强度保留率≥50% 耐碱断裂强度≥750N/50mm | 武汉正奇新型建材有限公司 | 吴 芬 | 027-88612540 |
| 16 | # EJN4-1-16 | 保温装饰板系统 | 高档民用建筑外墙外保温工程 | Q/SOAO36-2007《保温装饰板系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 耐候性：系统无裂、空鼓或脱落现象 拉伸粘结强度≥0.2MPa 抗冲击强度：10J冲击合格 抗负风压值：不小于风荷载设计值 | 上海笨鸟科技有限公司 (湖北办事处) | 胡志伟 严永刚 | 021-66527172 027-83986031 13871221582 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | EJN4-1-17 | 玻化中空微珠防火保温外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JC/T1042-2007《膨胀玻化微珠》 GB/T20473－2006《建筑保温砂浆》 JG158—2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》性能要求 保温砂浆： 干密度：240~300kg/m3 抗压强度≥0．20MPa 导热系数≤0．07W/（m．K） 线收缩率≤0.30% 压剪粘结强度≥50KPa 燃烧性能级别：A级 | 武汉莱克利安科技有限责任公司 | 罗志军 | 027-87652901 13277998811 |
| 18 | # EJN4-1-18 | 膨胀玻化微珠保温干混砂浆外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JC/T1042-2007《膨胀玻化微珠》 GB/T20473－2006《建筑保温砂浆》 JG158—2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》性能要求 保温砂浆： 干密度：240~300kg/m3 抗压强度≥0．20MPa 导热系数≤0．07W/（m．K） 线收缩率≤0.30% 压剪粘结强度≥50KPa 燃烧性能级别：A级 | 武汉壁虎节能材料有限公司 | 杨世孝 | 027-87651325 13429857981 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | # EJN4-1-19 | 膨胀玻化微珠保温砂浆外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | GB/T20473-2006《建筑保温砂浆》 JG158—2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》性能要求 保温砂浆： 堆积密度≤350kg/m3 分层度≤20 mm 抗压强度≥0．40MPa 导热系数≤0．085W/（m．K） 线收缩率≤0.30% 压剪粘结强度≥50KPa | 湖北省矿产开发总公司 | 晏发明 | 027-85832665 |
| 20 | # EJN4-1-20 | 膨胀玻化微珠外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JC/T1042-2007《膨胀玻化微珠》 GB/T20473－2006《建筑保温砂浆》 JG158—2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》性能要求 保温砂浆： 干密度：240~300kg/m3 抗压强度≥0．20MPa 导热系数≤0．07W/（m．K） 线收缩率≤0.30% 压剪粘结强度≥50KPa 燃烧性能级别：A级 | 武汉三木建材有限责任公司 | 张兆峰 | 027-86524537 13995575336 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | # EJN4-1-21 | W无机复合保温防水砂浆系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 GB/T20473 -2006《建筑保温砂浆》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》性能指标 保温砂浆： 干密度：301~400 kg/m3 抗压强度≥0.40MPa 导热系数≤0.085W/（m.k） 线收缩率≤0.30% 压剪粘结强度≥50KPa | 武汉鑫闻吉环保建筑工程技术有限公司 | 陶家荣 | 027-87661510 13707168458 |
| 22 | # EJN4-1-22 | LWJ无机复合建筑保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 GB/T20473 -2006《建筑保温砂浆》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》性能指标 保温砂浆： 干表观密度：301~400 kg/m3 抗压强度≥0.40MPa 导热系数≤0.085W/（m.k） 线收缩率≤0.30% 压剪粘结强度≥50KPa | 武汉远征建筑材料科技有限公司 | 熊 斌 | 027-87800216 13871270805 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | # EJN4-1-23 | JZ-C（无机活性）墙体保温砂浆外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | Q/NTY006-2007《JZ-C（无机活性）外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》性能要求 保温砂浆： 干密度≤350kg/m3 线收缩率≤0.10% 导热系数≤0．08W/（m．K） 抗压强度≥1.0MPa | 南阳天意保温耐火材料有限公司 | 上官绪威 | 027-85763452 13307125836 |
| 24 | # EJN4-1-24 | 双衡牌XR无机保温材料外墙保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | Q/TERS01 -2006《XR无机保温材料墙体保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》性能要求 保温材料性能指标： 干表观密度≤300Kg/m３ 导热系数≤0．055W/（m．K）抗压强度≥0．20MPa 抗拉强度≥0．10MPa 线性收缩率≤0．30% 软化系数≥0．50 燃烧性能级别：A级 | 上海裕宸科技有限公司 | 唐秀明 （武汉代理） 张永明 | 021-65111592 13661892125 027-82608669 13720303009 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | # EJN4-1-25 | 聚合物改性无机保温砂浆墙体保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | Q/HTFL01-2008《聚合物改性无机保温砂浆》 GB/T20473－2006《建筑保温砂浆》 JG158—2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》性能要求 保温砂浆： 干表观密度≥450kg/m3 导热系数≤0．085W/（m．K） 抗压强度≥1.0MPa 线收缩率≤0.25% | 杭州泰富龙新型建筑材料有限公司 | 蒋 勇 | 0571-56895209 13685795263 |
| 26 | # EJN4-1-26 | MF发泡水泥砂浆外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | Q/JMF003-2006《MF发泡水泥砂浆外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统： 抗风压值≥5.174KPa 吸水量≤1Kg/m2 不透水性浸水2Hi无渗透 水蒸气湿流密度≥0.85g/m2.h 保温浆料： 导热系数≤0．065W/（m．K） 抗拉强度≥0．10MPa 干密度≤300Kg/m3 | 济南明峰涂料有限公司 （武汉龙晟达新型建材有限公司代理） | 王险峰 徐 杰 | 0531-83260776 027-51896486 15927092988 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | # EJN4-1-27 | 发泡水泥玻化微珠建筑保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | GB/T20473－2006《建筑保温砂浆》 JG158—2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统符合JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》性能要求 保温砂浆： 干密度：240-300kg/m3 抗压强度≥0．20MPa 导热系数≤0．07W/（m．K） 线收缩率≤0.30% 压剪粘结强度≥50KPa | 武汉沃尔浦科技有限公司 | 饶俊明 | 027-62037509 |
| 28 | # EJN4-1-28 | 微珠颗粒发泡水泥浆料外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | Q/0112JYL001-2006《YL微珠颗粒发泡水泥浆料外墙外保温系统 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统： 抗风压值≥5.174KPa 吸水量≤1000g/m2 不透水性浸水2Hi无渗透 水蒸气湿流密度≥0.85g/m2.h 抗冲击强度≥3.0J 浆料： 导热系数≤0．065W/（m．K） 抗拉强度≥0．10MPa | 济南垚林建材有限公司 | 王文学 | 0531-86950459 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：1．外围护结构——外墙外保温系统

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | # EJN4-1-29 | FH微泡水泥浆料外墙外保温系统 | 民用建筑外墙外保温工程 | Q/HJJ01-2007 《FH微泡水泥浆料外墙外保温系统》 Q/HJJ02-2007 《FH双组分保温浆料添加剂》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 | 系统耐候性、抗风压值、抗冲击强度、耐冻融、抗震性能符合JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》技术要求 保温浆料： 干密度：240-300kg/m3 抗压强度≥0．20MPa 导热系数≤0．07W/（m．K） | 湖北嘉景环保科技有限公司 | 曾爱群 | 027-83781002 15927392978 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

- 建筑节能类：1．外围护结构——节能门窗与型材

有效期至2010年12 月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | # EJN4-1-30 | “创明“中空玻璃塑料门窗 | 房层建筑（其中外平开窗仅适用于多层建筑 | JG／T140-2005 《未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料窗》 | 抗风压性≥3000Pa 水密性≥300Pa 气密性≤1.5m3/(m2.h) 传热系数≤3.2W／m2.k 遮阳系数：0.60 可见光透射比：0.76 中空玻璃露点≤ -40℃ | 咸宁创明建材有限公司 | 曾爱群 | 15927392978 |
| 31 | # EJN4-1-31 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 塑料门窗 | GB/T8814-2004 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC）型材》 | 主型材质量：1.17kg/m 型材直线差 < 1mm 维卡软化温度≥75℃ 落锤冲击：无破裂 | 武汉天诚型材发展有限公司 | 黄从升 | 027-87028151 13476000444 |
| 32 | # EJN4-1-32 | 中空玻璃 | 建筑节能门窗、玻璃幕墙 | GB/T11944-2002 《中空玻璃》 | 密封性能、露点、耐紫外线照射均符合GB/T11944-2002《中空玻璃》技术要求 隔热性能：传热系数小于3.0KW/m2 隔音性能：可降低27-53db 抗霜性能：露点可达-40℃ | 随州市志远中空玻璃门窗有限公司 | 胡 捷 | 0722-7068266 13597825688 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

- 建筑节能类：2．保温隔热材料

有效期至2010年12 月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | # EJN4-2-1 | 玻化微珠保温砂浆 | 民用建筑墙体保温隔热层 | GB/T20473-2006《建筑保温砂浆》 | 干密度：240~300kg/m3 抗压强度≥0.20MPa 导热系数≤0.070 W/（m.k） 线收缩率≤0.30% 压剪粘结强度≥50KPa 软化系数≥0.50 | 信阳朋泰节能建材有限公司 | 何育新 | 0376-6256868 13283768019 |
| 34 | # EJN4-2-2 | 无机干混建筑保温砂浆 | 民用建筑墙体保温隔热层 | Q/HSU001-2008《无机干混建筑保温砂浆》 | 干密度：200-400kg/m3 抗压强度≥1.0MPa 导热系数≤0.078 W/（m.k） 线收缩率≤0.30% 压剪粘结强度≥50KPa 燃烧性能级别：A级 | 黄石市双友新型节能材料有限公司 | 汪德友 | 13507235972 |
| 35 | # EJN4-2-3 | XRA聚合物无机墙体保温砂浆 | 民用建筑墙体保温隔热层 | GB/T20473-2006《建筑保温砂浆》 | 干密度：301-400 kg/m3 抗压强度≥0.40MPa 导热系数≤0.085W/（m.k） 线收缩率≤0.30% 压剪粘结强度≥50KPa 软化系数≥0.50 | 十堰市新国联防水材料有限公司 | 张贵连 | 13807281957 |
| 36 | # EJN4-2-4 | HZT-Ⅲ墙体保温微抹料 | 民用建筑墙体保温隔热层 | Q/XZJ001-2007《墙体保温微抹料》 GB/T20473-2006《建筑保温砂浆》 | 干密度：240-300kg/m3 抗压强度≥0.20MPa 导热系数≤0.070 W/（m.k） 线收缩率≤0.30% 压剪粘结强度≥50KPa 软化系数≥0.50 | 信阳市志同建材科技有限公司 | 韩志同 | 0376-3774079 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

- 建筑节能类：2．保温隔热材料

有效期至2010年12 月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | # EJN4-2-5 | JS空心微珠无机保温、砌筑砂浆 | 民用建筑墙体保温隔热层 | Q/BNSA001-2007 《空心微珠无机外墙保温砌筑砂浆》 Q/BNSA002-2007 《空心微珠无机外墙保温砌筑砂浆系统》 | 保温砂浆： 干表观密度≤800 Kg/m3 导热系数≤0.12 W/（m.k）抗压强度≥3.0MPa 压剪粘结强度≥50KPa 软化系数≥0.50 线收缩率≤0.30% 燃烧性能级别：A级 砌筑砂浆： 干表观密度≤1000 Kg/m3 导热系数≤0.30 W/（m.k）抗压强度≥5.0MPa 软化系数≥0.60 线收缩率≤0.30% | 湖南江盛新型建筑材料有限公司 | 毕卫平 | 0731-2768270 |
| 38 | # EJN4-2-6 | 膨胀玻化微珠保温干混砂浆 | 民用建筑墙体保温隔热层 | Q/TEFA015-2005 《膨胀玻化微珠保温干混砂浆》 | 干密度≤ 450 kg/m3 浆料密度≤900 kg/m3 抗压强度≥0.40 MPa 剪切强度≥0.10 MPa 导热系数≤0.08-0.09W/（m．K） 线收缩率≤0.30% 软化系数≥0.50 燃烧性能级别：A级 | 上海复旦安信功能材料有限公司 | 杨玉良 | 021-66315580 66315581 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

- 建筑节能类：2．保温隔热材料

有效期至2010年12 月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | # EJN4-2-7 | 莱克利安墙体保温系统专用砌筑砂浆与抹面砂浆 | 民用建筑墙体自保温系统的砌筑与抹面 | Q/WH004—2008 《墙体自保温系统专用砌筑砂浆与抹面砂浆》 | 干密度≤1000 Kg/m3 导热系数≤0.25W/（m.k） 分层度≤20mm 保水率≥80% 凝结时间：3-5小时 抗压强度≥5.0MPa 压剪粘结强度≥0.2MPa | 武汉莱克利安科技有限公司 | 罗志军 | 027-87459891 |
| 40 | # EJN4-2-8 | OK系列墙体保温节能粉料系统 | 民用建筑内外墙保温工程以及楼梯间墙、地下室、架空层顶板的保温工程 | Q/NOD006-2007 《OK墙体保温节能粉料系统》 | 导热系数0.039-0.083W/（m．K） 蓄热系数≥1.５W/（m2．K） 干表观密度230-596Kg/m3 湿表观密度320-833 Kg/m3 抗压强度≥270KPa 粘结强度≥600KPa 燃烧性能：A级阻燃 | 南阳市欧典新型墙体材料开发有限公司 | 贺 璐 | 0377-61659058 |
| 41 | # EJN4-2-9 | 美国贝卡尔特“舒热佳”建筑节能隔热膜 | 民用建筑门窗玻璃遮阳、防爆及隔热工程 | 美国贝尔卡特特殊镀膜公司企业标准 | 遮阳系数：0.32-0.98 | 武汉九联环科技有限公司 | 付长久 | 027-82619337 88004140 |
| 42 | # EJN4-2-10 | BG水性保温隔热涂料 | 民用建筑外墙保温隔热层 | Q/WMG01-2005 《BG水性保温隔热涂料》 | 导热系数≤0.08 W/（m.k） | 湖北省矿产开发总公司 | 林 璠 | 027-85832665 13071272797 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：3．新能源与可再生能源——地下热源技术应用

有效期至2010年12 月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品 / 技术名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | # EJN4-3-1 | 地源热泵机组 | 中央空调系统和有关设备提供冷、热源 | GB/T19409-2003《水源热泵机组》 | 制冷能效比≥4.60KW／KW 制热性能系数≥3.6KW／KW | 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 夏庚辰 | 027-82701178 13396066192 |
| 44 | # EJN4-3-2 | 螺杆水冷冷水机组 | 宾馆、剧院、办公楼等大型公共所提供冷源 | GB／T18430.1－2001 《 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组工商业用和类似用途的冷水（热泵）机组》 | 制冷性能系数≥5.2KW／KW |  |  |  |
| 45 | # EJN4-3-3 | 水源/地源热泵节能技术 | 民用建筑、工业建筑空调系统 | GB/T19409-2003《水源热泵机组》 GB50366-2005 《地源热泵系统工程技术规程》 | 制冷能效比≥4.60KW／KW 制热性能系数≥3.6KW／KW | 昆山台佳机电有限公司 | 姚建红 | 0512-57797991 |
| 46 | # EJN4-3-4 | 冬暖夏凉建筑恒温银能可利得技术 | 民用建筑、工业建筑地源系统 | GB50366-2005 《地源热泵系统工程技术规程》 | 制冷能效比≥4.60KW／KW 制热性能系数≥3.6KW／KW | 欧洲银能可利得（武汉）建筑环保节能技术有限公司 | 徐 妮 | 027-85350382 |
| 47 | # EJN4-3-5 | 地源热泵机组 | 民用建筑、工业建筑地源系统 | GB/T19409-2003《水源热泵机组》 | 制冷能效比≥5.97KW／KW 制热性能系数≥4.54KW／KW | 山东宏力空调设备有限公司 | 郭林旺 | 0536—8805176 13356361877 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

一．建筑节能类：3．新能源与可再生能源——太阳能技术应用

有效期至2010年12 月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品 / 技术名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | # EJN4-3-5 | 国明Ⅰ型太阳能集热器 | 宾馆、住宅热水系统 | GB/T17581-2007《真空管型太阳能集热器》 GB/T20095-2006《太阳热水系统性能评定规范》 | 日有用得热量q17≥7MJ/m2 升温性能△t17≥25℃ | 武汉百年飞龙太阳能技术有限责任公司 | 许克胜 | 027-87561025 13135686301 |
| 48 | # EJN4-3-6 | 太阳能城市灯光照明系统 | 城市照明 | GB/T9535-96 《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》 | 电压控制精度≤5% 时间控制精度±5min 照明时间 > 4h 使用温度：-10O—+50℃ | 武汉日新科技照明有限公司 | 梁 鸿 | 027-88030342 13807134701 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

- 建筑节能类：4．节能灯具与节能设备

有效期至2010年12 月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | # EJN4-4-1 | 大功率LED照明器 | 城市建设的景观照明装饰灯、交通信号灯、各类屏幕显示器以及汽车用灯等多个领域 | Q/MX001-2007《大功率LED照明器》 | 1、灯具效率达85%以上； 2、单颗功率型白光LED发光效率可达到90流明/瓦； 3、比目前使用的大功率高压钠灯综合节能60%以上。 | 武汉盟信科技有限责任公司 | 杨柏枝 | 027-87170071 |
| 50 | # EJN4-4-2 | 创新牌柜式、挂式油烟净化机 | 适用于各类餐饮业与住宅 | Q/WCX01-2003《垂帘、离心式餐饮业用油烟净化机》 Q/WCX02-2003《垂帘、离心式家用油烟净化机》 | 符合HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范（试行）》的指标要求 电源：220V.AC/50HZ 电机转速≥900r/min 风压： 净化效率：88% 污染物排放浓度≤2mg/m3 噪声 < 65db | 武汉创新环保工程有限公司 | 张银玲 | 027-83566613 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

二．建筑节地类： 1．垃圾处理技术与设备

有效期至2010年12 月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | # EJD4-1-1 | “MDM法”城市生活垃圾综合处理技术与设备 | 城市生活垃圾 | Q/HHD01-2006《“WDM法”城市生活垃圾综合处理成套设备》 | 无害化率：100% 自动分类率≥90% 灭菌温度60℃-90℃ 垃圾资源利用率≥90% 体积减少：50%以上 重量减少：30%—40% | 湖北衡德环保设备制造有限公司 | 陈 凌 | 0728-8203778 |

三．建筑节材类： 1．新型建材

有效期至2010年12 月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产（代理）单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | # EJC4-1-1 | “筑金液DPS、RMO”混凝土防水添加剂 | 各类建筑物、构筑物的防水工程 | DBJ01-54-2001《界面渗透型联水涂料质量检验评定标准》 JC/T894-2001 《聚合物水泥防水涂料》 | DPS： 抗压强度比≥100% 渗透深度≥2mm 48h吸水量比≤65% 抗透水压力比≥200% RMO： 拉伸强度≥1.8MPa 断裂延伸率≥80% | 美国CRETO（筑金）公司生产 湖北筑金建材有限公司湖北总代理 | 周道满 | 027-59810908 13971550405 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

四．新型墙体材料类：1．砖类

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | # EQC4-1-1 | 混凝土多孔砖 | 一般工业与民用建筑 | JC943-2004 《混凝土多孔砖》 DB42/T222-2006《混凝土多孔砖》 | 干燥收缩率≤055mm/m 抗压强度：≥20MPa | 湖北恒基建材工贸有限公司 | 贾忠权 | 13177418899 |
| 54 | # EQC4-1-2 | 灰渣烧结页岩砖 | 一般工业与民用建筑 | GB5101-2003 《烧结普通砖》 | 抗压强度平均值：≥20MPa 抗压强度标准值：≥14MPa | 大冶市岩土砖厂 | 胡文学 | 0714-8870085 13872085308 |
| 55 | # EQC4-1-3 | 灰渣烧结页岩空心砖 | 一般工业与民用建筑框架结构 | GB13545-2003 《烧结空心砖和空心砌块》 | 抗压强度平均值：≥10MPa 抗压强度标准值：≥8MPa 密度等级：1001-1100 kg/m3 孔洞率≥40% |  |  |  |

四．新型墙体材料类：2．板类

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | # EQC4-2-1 | 钢丝网架珍珠岩夹芯板 | 框架结构建筑内、外隔墙 | Q/ENJ02-2008 《TB钢丝网架珍珠岩夹芯板》 | 网架厚度：70±2mm 芯条厚度：50±2mm 耐火极限 ≥ 2h 抗冲击性能：无断裂 单点吊挂力≥ 800 N 热阻：0.987（m2.k）/w | 鄂南新型建材有限责任公司 | 陈少君 骆 刚 | 0715-8130820 13807183040 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

四．新型墙体材料类：3．砌块类

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | # EQC4-3-1 | 硬石膏—复合工业废渣轻质砌块（麦特石膏轻质砌块） | 非承重建筑内隔墙 | Q/WMT01-2004《麦特轻质砌块》 JC/T698-1998 《石膏砌块》 | 断裂荷载≥4.5KN（平均值） 块体密度≤860kg/m3 软化系数≥0.60 干燥收缩值≤0.80% 导热系数≤0.10W/m.k 隔音性能≥44db | 中冶集团武汉冶建技术研究有限公司 | 张建武 | 027-86866934 |
| 58 | # EQC4-3-2 | 硬石膏—复合工业废渣轻质砌块 | 非承重建筑内隔墙 | Q/WLY01-2006 《硬石膏空心砌块》 JC/T698-1998 《石膏砌块》 | 块体密度≤950kg/m3 断裂荷载≥2.5KN（平均值） 软化系数≥0.50 导热系数≤0.10W/m.k | 武汉广厦龙源墙体材料有限公司 | 胡明涛 | 027-87972888 13871361009 |
| 59 | # EQC4-3-3 | 粉煤灰加气混凝土砌块 | 工业与民用建筑非承重墙体 | GB11968-2006 《蒸压加气混凝土砌块》 | 干密度 ≤ 625kg/m3 抗压强度 ≥ 3.5MPa 干燥收缩值≤0.5mm/m 导热系数：0.16W/m.k | 湖北鼎丰新型建筑材料有限责任公司 | 孙 平 | 0715-8319368 |
| 60 | # EQC4-3-4 | 蒸压加气混凝土砌块 | 工业与民用非承重建筑墙体 | GB11968-2006 《蒸压加气混凝土砌块》 | 干密度 ≤ 625kg/m3 抗压强度 ≥ 3.5MPa 干燥收缩值≤0.5mm/m 导热系数：0.16W/m.k | 仙桃市恒利达实业有限公司 | 吴方清 | 0728-3253909 |

湖北省建筑节能和新型墙体材料推广应用技术管理目录（第四批）

四．新型墙体材料类：4．制砖机械类

有效期至2010年12月31日

| 序号 | 目录编号 | 产品名称 | 适用范围 | 执行标准 | 主要技术参数 | 生产单位 | 联系人 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | # EQC4-4-1 | 双向振动砌块成型机 | 多排、多孔砌块制品的生产 | GB/T8533-1998《小型砌块成型机》 | 产品型号：8-18型 压振方式：台模压合振 工作方式：自动连续 每模产量：240×115×90mm孔砖20块 振动效率：3000-4200 HZ 工作压力：15MPa 装机容量：39.15 KW 压振动力：双台液压马达 成型周期：18秒 制品强度：15-20 MPa 控制方式：PLC.OP自控 | 武汉市快郑建材机械制造有限责任公司 | 郑传超 | 027-84638986 13986065494 |

目录编号说明

E ——湖北省代码

JN——建筑节能代码

JD——建筑节地代码

JC——建筑节材代码

QC——新型墙体材料代码

图 例：

第四批

↑

EQC4-1-1 → 序列号

↙  	        ↓

湖北省新型墙体材料目录代码         第一大类（砖类）